АДМИНИСТРАЦИЯ

СОВЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.03.2017 № 14

с. Советское

Об утверждении Программы комплексного развития

систем комунальной  инфраструктуры Советского сельского

поселения Калачеевского муниципального района

Воронежской  области на 2017-2030 г.г.

В соответствии с п. 8 ст. 8 Градостроительного кодекса РФ, постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к комплексным программам развития социальной инфраструктуры», в целях повышения качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг на территории  Советского сельского поселения, руководствуясь Уставом Советского сельского поселения, администрация Советского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.Утвердить Программу комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры Советского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 г.г. согласно приложения.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном Вестнике правовых актов Советского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации Советского сельского поселения в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского  сельского поселения                          С.В. Дубровин

Приложение 
к постановлению администрации
Советского сельского поселения
Калачеевского муниципального района
Воронежской области
от 24.03.2017 г. №14

ПРОГРАММА

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Советского сельского поселения

Калачеевского муниципального района

Воронежской области

на 2017-2030 годы

ТОМ 1. Программный документ

2017 год

СОСТАВ ПРОГРАММНОГО ДОКУМЕНТА

Паспорт  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Советского сельского поселения на 2017-2030 годы

- Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

# Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

  - Территория

  - Демографическое развитие сельского поселения

2.3. Гидрографические данные

2.4. Климатические условия

2.5. Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения

2.6. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения

2.7. Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения

2.8. Анализ текущего состояния систем газоснабжения

2.9. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

2.10. Анализ текущего состояния системы водоотведения

2.11.  Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

- Перспективы развития сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

3.1. Демографический прогноз

3.2. Жилищное строительство

3.3. Развитие и размещение учреждений и предприятий обслуживания населения

3.4. Объекты и сооружения инженерной инфраструктуры

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1.Основные цели и задачи программы

4.2.Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах федерального значения, объектов регионального значения

4.3.Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах местного значения уровня муниципального района

- Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с учетом реализации мероприятий предусмотренных программой

- Обосновывающие материалы.

  - Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

  - Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в генеральный план сельского поселения.

  - Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

  - Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсоснабжения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

6.5. Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

# Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

  - Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

  - Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры.

  - Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

  - Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

- Управление программой. Механизм реализации и контроля за ходом реализации.

- Оценка эффективности реализации Программы

# ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

Паспорт

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Советского сельского поселения на 2017-2030 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Советского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон 131-ФЗ от 10.06.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поручение Президента Российской Федерации по итогам проверки эффективности использования организациями коммунального комплекса финансовых ресурсов, направляемых на модернизацию и развитие от 17.03.2011 года № Пр-701, распоряжение Правительства РФ от 22.08.2011 года № 1493-р, постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 |
| Разработчик программы | Администрация Советского о сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |
| Исполнители программы | Администрация Советского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |
| Контроль за реализацией программы | Администрация Советского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |
| Цель программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития Советского сельского поселения. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры; повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 8. Создание благоприятных условий труда и быта для проживания жителей сельского поселения. |
| Важнейшие целевые показатели программы | В результате реализации программы будут достигнуты следующие показатели: 1. Повышение качества работы коммунальных систем; 2. Снижение параметра износа оборудования; Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования; 3. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство; 4. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей; 5. Повышение надежности и качества услуг по водоснабжению; 6. Улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий труда и быта для проживания жителей сельского поселения; 7. Обеспечение надежности, энергоэффективности и развития системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; 8. Строительство водозаборных скважин и подведение водопровода к домам индивидуальной застройки, улучшение водоснабжения в сельском поселении; 9. Снижение эксплуатационных затрат; физической доступности коммунальных ресурсов; 10. Обеспечение экономической доступности коммунальных ресурсов; надежности и безопасности поставки коммунальных ресурсов. |
| Сроки и этапы реализации программы | Сроки реализации программы 2017-2030 годы. Этапы осуществления Программы: первый этап – 2017год; второй этап – 2018 год; третий этап – 2019 год; четвертый этап – 2020 год; пятый этап – с 2021до 2030 года. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем необходимых финансовых средств для реализации программы составляет 2229,0 тыс. рублей. Объем прогнозного финансирования подлежит ежегодной корректировке в соответствии с уточнением бюджетных проектов |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1.Обеспечение надежности и стабильности водоснабжения потребителей, присоединенных к сетям. 2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 3. Повышение уровня энергобезопасности. 4. Снижение потерь энергоресурсов. 5. Приведение сетей в нормативное состояние. 6. Обеспечение надежности и стабильности по сбору и вывозу бытовых отходов, соблюдения норм накопления жилым фондом. |

- Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Советского сельского поселения.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

В связи с тем, что Советское сельское поселение из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, областного, районного и местного бюджета.

# Характеристика существующего состояния систем

# коммунальной инфраструктуры

  - Территория

Границы территории Советского сельского поселения   установлены Законом Воронежской области от 15.10.2004 № 63-ОЗ "Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области".

В соответствии со Схемой территориального планирования Воронежской области на территории Советского сельского поселения размещение объектов федерального и регионального значения не запланировано.

Территория Советского сельского поселения составляет 5529  га.  Расстояние до районного центра г. Калач  -  45 км,  до областного центра г. Воронеж-  300 км. В состав сельского  поселения входит 1 населенный пункт: село Советское.

Советское  сельское  поселение граничит:

-на севере с Манинским сельским поселением,

- на востоке с Волгоградской областью,

- на юге со Скрипнянским и Новокриушанским сельскими поселениями,

- на западе с Калачеевским сельским поселением

  - Демографическое развитие сельского поселения

Общая численность населения Советского сельского поселения на 01.01.2017 г. составляет 345 человек.

В соответствии с Генеральным планом Советского сельского поселения прогнозная расчётная численность населения составит на расчётный срок (2031г.) – около 340 человек.

В поселении  одноэтажные деревянные,  кирпичные и блочные строения.

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Советского сельского поселения характеризуется следующими показателями.

Таблица 1

Динамика демографического развития Советского сельского поселения

| Наименование показателя | Факт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Численность населения поселения, человек | 384 | 371 | 345 |
| Число родившихся, человек | 2 | 6 | 6 |
| Число умерших, человек | 3 | 9 | 11 |
| Естественный прирост (+) / убыль (-), человек | -1 | -3 | -5 |

Структура населения сельского поселения по отношению к трудоспособному возрасту приведена в таблице 2.

Таблица 2.

Структура населения сельского поселения по отношению к трудоспособному возрасту

| № п/п | Показатель | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения младше трудоспособного возраста, чел. | 61 | 64 | 52 |
| 2 | Численность населения трудоспособного возраста, чел. | 219 | 214 | 206 |
| 3 | Численность населения старше трудоспособного возраста, чел. | 104 | 93 | 87 |

На сегодняшний день ситуация с возрастной структурой населения Советского поселения остается неблагоприятной.

Демографический прогноз является   неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения (обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

2.3. Гидрографические данные

Поверхностные воды:

- Поверхностные воды представлены водными объектами, относящиеся к бассейну средней части р. Дон. На территории поселения берет начало р. Балка Лозовая, приток р. Криуша, у с. Советское протекает пересыхающий водоток без названия. Основным источником питания являются талые воды, что определяет характер водного режима. Основные особенности водного режима является высокое весеннее половодье, летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками, и низкая зимняя межень.

- Во многих оврагах устроены пруды. Сооружения прудов вынужденная мера, связанная с условиями деградации гидрографической сети. Неумеренная распашка и сведение древесной растительности существенно уменьшают водорегулирующую способность водосборной площади, отчего половодья и ливневые паводки приобретают.

Подземные воды:

- Территория располагается в зоне Приволжско-Хоперского гидрогеологического бассейна .Пресные подземные воды приурочены к четырем основным водоносным комплексам, широко используемым для целей водоснабжения: неоген-четвертичному, турон-коньякскому, апт-сеноманскому и девонскому. Основным водоносным комплексом, широко используемым для целей водоснабжения является апт-сеноманский, в качестве вспомогательного водоносного комплекса иногда используется девонский водоносный комплекс.

- Водоносный апт-сеноманский терригенный горизонт представлен песками с прослоями и линзами глин. Воды гидрокарбонатно-кальциевые .По степени защищенности подземные воды в целом относятся к надежно-защищенным, только на склонах балок — условно-защищенным.

Использование подземных вод

- Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения практически полностью основано на использовании подземных вод. Значительная часть нужд в технической и технологической воде промышленных предприятий обеспечивается также за счет подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами. Отпуск воды за год в среднем за последние несколько лет всем потребителям составил — 4,45 млн.м3. Отпуск воды в среднем населению и на коммунально-бытовые нужды – 4,13 млн.м3. На одного жителя среднесуточный отпуск воды составил 100 лит./сутки).

2.4. Климатические условия

Климат на территории Советского сельского поселения умеренно-континентальный с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо вы женными переходными сезонами.

Среднегодовая температура воздуха составляет +6,1С. Средние из абсолютных максимальных температур составляют +36С, средние из абсолютных минимальных температур составляют -30С.

Годовая сумма осадков на территории составляет 450 - 500 мм. Территория относится к зоне недостаточного увлажнения, что обусловлено достаточно высокой испаряемостью в теплый период.

В течение года преобладают средние скорости ветра.

2.5. Объекты жилищного фонда.

Жилая застройка на территории населенного пункта Советского сельского поселения представлена индивидуальными жилыми домами усадебного типа с приусадебными участками. Размер приусадебных участков в сельском поселении составляет от 10 до 50 соток.

По состоянию на 01.01. 2017 г. в Советском сельском поселении насчитывается 123 домовладения.

Характеристика жилищного фонда Советского сельского поселения

Таблица 3.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь жилищного фонда, всего | тыс. кв. м | 9,2 | 9,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | -муниципальный жилищный фонд | тыс. кв. м | 1,0 | 1,0 |
| 1.2. | -ведомственный жилищный фонд | тыс. кв. м | 0 | 0 |
| 1.3. | -жилищный фонд, находящийся в личной собственности | тыс. кв. м | 8,2 | 8,2 |
| 2. | Число домовладений (квартир) | квартир | 123 | 123 |
| 3. | Обеспеченность общей площадью одного жителя | кв. м | 21,1 | 22,2 |
| 4. | Общая площадь жилищного фонда, находящегося в ветхом и аварийном состоянии или требующего капитального ремонта, всего | тыс. кв. м | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1. | -муниципального | тыс. кв. м | 0 | 0 |
| 5. | Оборудование жилищного фонда (в % к размеру общей площади) |  |  |  |
| 5.1. | водопроводом | % | 10 | 10 |
| 5.2. | канализацией | % | 20,6 | 20,6 |
| 5.3. | горячим водоснабжением | % |  |  |
| 5.4. | газоснабжением | % | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -природным газом | % | 38,3 | 38,3 |
|  | -сжиженным газом | % | 61,7 | 61,7 |
| 5.5. | ваннами и душем | % | 20,6 | 20,6 |
| 5.6. | центральным отоплением | % | 0 | 0 |

Из данных, представленных в таблице видно, что обеспеченность жильем одного жителя составляет 26,6 м.кв. Техническое состояние жилых домов можно оценить как удовлетворительное.

2.6. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения

В настоящее время в Советском  сельском поселении централизованное теплоснабжение отсутствует. Частный сектор имеет индивидуальное отопление от котлов работающих на газообразном топливе и печное отопление. Теплоснабжение социально значимых объектов осуществляется в основном от отдельно стоящих и встроенных котельных, работающих твердом топливе.

2.7. Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения

Водоснабжение потребителей сельского поселения в настоящее время осуществляется из подземных источников. В с. Советском существует централизованное водоснабжение, которое осуществляется от 1 скважины

Таблица 4.

| Наименование объекта и его местоположение | Год ввода в эксплуатацию | Глубина залегания, м | Производительность, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Скважина С. Советское. ул. Песчаная | 1976 | 60 | 200 |

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ  51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения, выявлено:

-  в связи с физическим износом водопроводных сетей, из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается.

- растет процент  утечек особенно в сетях из стальных трубопроводов. Их срок службы составляет 15 лет, тогда как срок службы чугунных трубопроводов – 35- 40 лет, полиэтиленовых более 50 лет.

- износ водопроводных сетей составляет 100 %, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 30% от объема воды поданной в сеть.

- текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь на некоторых участках и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной Программе.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Проблемы водоснабжения Советского сельского поселения:

- требуется  ремонт водопроводных сетей;

-реконструкция существующих смотровых колодцев и ремонт запорной арматуры;

-установка ограждения санитарной зоны вокруг резервуаров и башен;

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на пожаротушение.

2.8. Анализ текущего состояния систем газоснабжения

В настоящее время газоснабжение Советского сельского поселения развивается на базе природного газа и сжиженного газа.

Распределение газа по поселению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме:

  - I-я ступень — газопровод высокого давления II-й категории р≤0,6 МПА;

  - II-я ступень— газопровод среднего давления 0,003МПА≤ р≤0,3 МПА;

  - III-я ступень — газопровод низкого давления р ≤ 0,003 МПА.

Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ШРП). Всего в поселении насчитывается  6 ШРП. По типу прокладки газопроводы всех категорий давления делятся на подземный и надземный. Надземный тип прокладки используется в основном для газопровода низкого давления.

Технические характеристики ШРП сведены в таблицу:

Таблица 5

| Наименование и адрес размещения | Входной диаметр мм | Выходной диаметр мм | Входное давление кг/см2 | Выходные давления кг/см2 | Проектная пропускная способность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Советское |  |  |  |  |  |
| ШРП №1 | 57 | 89/57 | 6 | 3/0,03 | 629 |
| ШРП №2 | 57 | 57 | 3 | 0,03 | 100 |
| ШРП №3 | 57 | 57 | 3 | 0,03 | 450 |
| ШРП №4 | 57 | 57 | 3 | 0,03 | 450 |
| ШРП №5 | 57 | 57 | 3 | 0,03 | 100 |

Протяженность газопроводов составляет:

- низкое давление  - 5,47/1км  надземный/подземный;

- среднее давление – 3,06/9 км надземный/подземный;

- высокое давление  - 7,09/5 км подземный.

Направления использования газа:

- На хозяйственно-бытовые нужды населения;

- В качестве  энергоносителя для теплоисточников.

Существующая жилая застройка Советского поселения состоит из индивидуальных жилых домов усадебного типа. В индивидуальную застройку усадебного типа газ по газопроводам низкого давления подается для пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления. В домах усадебной застройки установлены газовые плиты и 2-х контурные отопительные котлы.

Природным газом газифицировано 56 квартир; сжиженным газом газифицировано 67 квартир. Источником СУГ является ООО «Воронежрегионгаз» .

2.9. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На территории поселения  организована система сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

Администрация  Советского сельского поселения ежегодно заключает договора  на  сбор и вывоз ТБО с главами крестьянско –фермерских хозяйств. а также сбор и вывоз ТБО осуществляется  самовывозом. Собранные отходы вывозятся  на свалку твердых бытовых отходов, расположенную на территории Советского сельского поселения.

Необходимо установить на территории  поселения дополнительные мусорные контейнеры  вместимостью 0,75 м.куб. для сбора мусора на улицах поселения, а также обязать каждое предприятие, учреждения и организации установить урну для сбора мусора.

2.10. Анализ текущего состояния системы водоотведения

На сегодняшний день система централизованного водоотведения и последующей очистки сточных вод в сельском поселении отсутствует. Из-за отсутствия централизованной канализационной системы стоки накапливаются в выгребных ямах. Сточные воды из выгребных ям откачиваются специализированным автотранспортом с последующим выбросом стоков на рельеф.

  - Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

Электроснабжение  Советского сельского поселения поселения осуществляется  по распределительным линиям ВЛ 10кВ от подстанции ВЛ 10-3 кВ. Электроснабжение бытовых потребителей поселения осуществляется на напряжении 10 кВ и 0,4 кВ с шин распределительных понижающих подстанций (ПС) через трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4кВ. Протяженность электрических сетей ВЛ 10 кВ составляет 13,79 км.

Электрические сети напряжением 10 кВ - 3-х проводные. Схема электроснабжения смешанная, выполненная проводом АС по опорам ВЛ.

Электрические сети напряжением 0,4 кВ — 4-х проводные. Схема электроснабжения смешанная, как открытого типа, выполненная проводом А по опорам ВЛ, так и силовыми кабелями 0,4 кВ, проложенными в земле.

Оборудование  на подстанциях находится в удовлетворительном состоянии.

- Перспективы развития сельского поселения и прогноз спроса

на коммунальные ресурсы.

3.1. Демографический прогноз

Анализ факторов, определяющих перспективную численность населения (механическое и естественное движение населения, половозрастной состав), а также территориальных возможностей показал, что имеются объективные основания на обозримый период прогнозировать снижение численности населения на территории муниципального образования.

Возрастная структура населения будет выражена следующими параметрами:

Таблица 6

| Показатели | По состоянию на 2015 год | Прогноз на 2030 год |
| --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного возраста, чел/% | 52/15,1 | 51/14,9 |
| В трудоспособном возрасте, чел/% | 206/59,7 | 173/50,9 |
| Старше трудоспособного возраста, чел/% | 87/25,2 | 116/34,2 |
| Итого: | 345/100 | 340/100 |

Резервами стабилизации и выправления демографической ситуации являются восстановление и развитие АПК, что позволит сократить отток населения молодых возрастов и трудоспособного и, возможно, потребуется привлечение трудоспособного населения из других поселений и областей, сокращение общего уровня смертности населения, в том числе от социально-значимых заболеваний и внешних причин; повышения уровня рождаемости; укрепление репродуктивного здоровья населения; сокращение уровня младенческой смертности.

  - Жилищное строительство

- Жилищное строительство не планируется.

Средняя жилищная обеспеченность к концу расчетного срока составит 27,1м² общей площади на человека.

Таблица 7

Объем нового жилищного строительства

| Верхнетуровскоесельское поселение | Существующий жилищный фонд – всего, тыс. м2 общ. пл. | Убыль жилищного фонда |  | Сохраняемый жилищный фонд, тыс. м2 | Новое строительство, тыс. м2 | Жилищный фонд к концу расчетного срока, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по амортизации | не используется |  |  |  |
|  | 9,2 | 0 | 0 | 9,2 | - | 9,2 |

  - Развитие и размещение 
учреждений и предприятий обслуживания населения

Предложения генерального плана по развитию социальной инфраструктуры разработаны с учетом масштабов развития муниципального образования на долгосрочную перспективу.

Дошкольные образовательные учреждения

На территории сельского поселения отсутствуют детские дошкольные учреждения.

Общеобразовательные школы.

В настоящее время система образования поселения представлена МКОУ «Поселковая  СОШ» проектной мощностью 140  мест.

Учреждения здравоохранения

Медицинские услуги населению Советского сельского поселения оказывает фельдшерско-акушерский пункт. ФАП – является первичным (доврачебным) звеном здравоохранения в сельской местности .Состояние материально-технической базы удовлетворительное.

Учреждения культуры, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

Качество и комфортность проживания населения находятся в полной зависимости от системы обслуживания, представляемых услуг.

В с. Советское  имеется Дом культуры на 250 мест., библиотека  с читальным залом на 15 посадочных мест, спортивный зал МКОУ «Поселковая  СОШ».

В поселении нет общедоступных спортивных зданий и сооружений.

Таблица 8

Расчет потребности учреждений культуры и физкультурно-спортивных сооружений.

| № п/п | Наименование показателей | Един. Измер. | Норма на 1000 жит. | Требуется по норме | Существует сохран. | Новое стр-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Учреждения клубного типа | мест | 150 | 40 | 250 | - |
| 2. | Библиотеки | т. том | 7,5 | 2,0 | 3,9 |  |
| 3. | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,9 | 0,2 | - | 0,2 |

  - Объекты и сооружения 
инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Проектом принято на расчетный срок обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей воды на территории Советского сельского поселения.

На основании закона РФ «О недрах» согласно «Положению о порядке лицензирования пользования недрами» обязательным условием является оформление лицензии на право добычи подземных вод.

Вокруг каждого источника хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматриваются зоны санитарной охраны I, II, III поясов, согласно СниП 2.04.02-84* [п. 10].

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СниП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», [таблица №1].

Для водоснабжения предлагается:

- капитальный ремонт водопроводной сети

Расчет водопотребления

Централизованная система водоснабжения населённых пунктов должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, нужды пожаротушения.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Сведения о суточной потребности воды питьевого качества по населенным пунктам сельского поселения  представлены в таблице.

Таблица 9

| № п/п | Наименование поселений и населенных пунктов | Удельная норма водопотребления, л/(сут*чел) |  | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. |  | Противопожарное водоснабжение, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь стр-ва | Расч. срок | 1 очередь стр-ва – | Расч. срок | Расход, л/с | Объем противо-пожарного запаса воды,м3 |
| 1. | Советское сельское поселение | 400 | 470 | 138,0 | 159,8 | 10 | 108 |

Водоотведение

Централизованная канализация в Советском  сельском поселении отсутствует.

Все объекты соцкультбыта,  торговли, кварталы малоэтажной застройки канализованы на местные выгреба. Строительство очистных сооружений генеральным планом Советского сельского поселения не предусмотрено

Теплоснабжение

В сельском поселения основным вариантом для теплоснабжения жилой застройки, объектов соцкультбыта предлагается автономное теплоснабжение от котлов работающих на газообразном топливе.

Анализ современного состояния теплопотребления поселения выявил основные направления развития систем  теплоснабжения:

- применение газа на всех источниках теплоснабжения, как более дешёвого и экологического вида топлива;

- реконструкция и переоборудование изношенных котельных;

- внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и

топлива;

Газоснабжение

Газоснабжение Советского сельского поселения  на перспективу намечается  природным газом.

Природный газ будет поступать потребителям с. Советское , как и в настоящее время, от АГРС по существующему межпоселковому газопроводу.

Использование природного газа  предусматривается потребителями  жилищно-коммунального сектора, котельными для отопления объектов соцкультбыта. Расходы природного газа на индивидуально-бытовые нужды населения представлены в таблице, на отопление жилой застройки в таблице, вентиляцию и горячее водоснабжение общественной застройки (соцкультбыта)  в таблице, общий расход природного газа - в  таблице.

Газоснабжение потребителей сельского поселения на весь проектный срок будет осуществляться от существующих газовых сетей, а  также новых газовых сетей высокого, среднего и низкого давления и новых ШРП, расположенных в пределах территории поселения.

Расход природного газа на индивидуально-бытовые нужды населения

Таблица 10.

| № п/п | Наименование поселения | Численность населения, тыс.чел. |  | Часовой расход газа, нм3/час |  | Годовой расход газа, млн.нм3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь стр-ва 2017 г. | Расчет-ный срок 2030 г. | 1 очередь стр-ва 2017 г. | Расчет-ный срок 2030 г. | 1 очередь стр-ва 2017 г. | Расчет-ный срок 2030 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Советское сельское поселения | 0,345 | 0,340 | 242,000 | 250,000 | 0,103 | 0,102 |
|  | Итого: | 0,345 | 0,340 | 242,000 | 250,000 | 0,103 | 0,102 |

Расход природного газа  на отопление жилой застройки

Таблица 11.

| № п/п | Наименование поселения | Численность населения, тыс.чел. |  | Часовой расход газа, нм3/час |  | Годовой расход газа, млн.нм3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь стр-ва 2017 г. | Расчет-ный срок 2030 г. | 1 очередь стр-ва 2017 г. | Расчет-ный срок 2030 г. | 1 очередь стр-ва 2017 г. | Расчет-ный срок 2030 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Советское сельское поселение | 0,345 | 0,269 | 1055,500 | 1288,000 | 0,558 | 0,648 |
|  | Итого: | 0,345 | 0,269 | 1055,500 | 1288,000 | 0,558 | 0,648 |

Общий расход природного газа  по поселению

Таблица12.

| № п/п | Виды потребителей | Часовой расход газа, нм3/час |  | Годовой расход газа, млн.нм3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь стр-ва 2017г. | Расчетный срок 2030г. | 1 очередь стр-ва 2017г. | Расчетный срок 2030г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Индивидуально-бытовые нужды населения | 242,000 | 250,000 | 0,103 | 0,102 |
| 2 | Отопление индивидуального жилого фонда | 1055,500 | 1288,000 | 0,558 | 0,648 |
|  | Итого | 1297,5 | 1538,0 | 0,661 | 0,750 |

Кроме того план перспективного развития сельского поселения предусматривает полный перевод существующих потребителей сжиженного газа и твердого топлива на природный газ.

Потребности в газе объектов, располагаемых на перспективных площадях строительства, необходимо принимать по мере реализации на них инвестиционных проектов.

В систему основных мероприятий по дальнейшему развитию инфраструктуры газового хозяйства входят следующие положения:

- строительство газопроводов и газорегуляторных пунктов для участков нового строительства;

- строительство ШРП для проектируемых газовых котельных;

- поэтапная перекладка ветхих газопроводов с использованием для подземной прокладки  полиэтиленовых труб;

- поэтапный переход на использование сетевого газа объектов, потребляющих сжиженный углеводородный газ (СУГ);

- развитие системы газоснабжения поселения следует осуществлять в увязке с перспективами градостроительного развития поселения и района.

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Советского сельского поселения осуществляется от системы ОАО «Воронежэнерго» через подстанцию П/СТ 35/10 кВ. “Новая-Криуша”.

Распределение электроэнергии по коммунально-бытовым потребителям поселения на напряжении 10 кВ осуществляется через 6 трансформаторных пунктов (КТП) с потребляемой мощностью 706 кВА.

Загрузка трансформаторов, установленных на этих подстанциях, составляет 70-80%. Все трансформаторные подстанции в удовлетворительном  состоянии.

Существующие сети 10 кВ выполнены воздушными по железобетонным опорам. Протяженность электрических сетей составляет 16,7 км.

Реконструкция электрических сетей не требуется.

Связь

Телефонная связь Советского сельского поселения осуществляется от АТС с общей монтированной абонентской емкостью на 50 номера. Задействованы 50 абонентских номеров.

Операторов сотовой связи в настоящее время на территории поселения нет.

Сбор и вывоз мусора

На  территории Советского сельского поселения имеется свалка ТБО.  Сбор бытовых отходов частично организован, вывозом занимается  Глава КФХ «Карповец П.М.» по договору с администрацией Советского сельского поселения, часть  жителей самостоятельно вывозят на свалку ТБО. Органические отходы перерабатываются жителями на своих участках в компостных ямах, и используются в качестве удобрений. Площадки для сбора мусора нет.

В соответствии с генеральным планом Советского сельского поселения:

- Требуется разработка схемы планово-регулярной системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения.

- Соорудить площадку для сбора мусора.

Таблица 13

Объем накопления бытовых отходов от населения на расчетный срок.

| Советское сельское поселение | Планируемое население, чел | Прогнозная норма накопления ТБО, м3/год. | Объемы образования ТБО на расчетный период м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего: по сельскому поселению | 269 | 2,99 | 563,2 |

Объем накопления бытовых отходов от объектов социальной инфраструктуры на расчетный срок (2030 год) составит 76,5  м3.

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1.Основные цели и задачи программы

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей, улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения.

Также целями Программы развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения на перспективный период являются:

•	обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по  электро-, газо-, водоснабжению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

•	приведение коммунальной инфраструктуры сельского поселения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения:

•	повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры.

Условием достижения целей Программы является решение следующих основных задач:

1.	Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой сельского поселения

2.	Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем.

3.	Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

4.	Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

5.	Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

6.	Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

7.	Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

8.	Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

9.	Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы.

10.	Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития сельского поселения, а также созданию благоприятных условий для проживания.

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, включаемые в Программу, должны быть сбалансированы по срокам, финансированию и рассчитаны на достижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективным планированием территории сельского поселения.

Перспективы социально-экономического развития Советского сельского поселения на период до 2030 года отражены в таблице

Таблица 14

# Основные технико-экономические показатели.

| № п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Существующее положение. | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория поселения– всего, | га | 5529,0 | 5529,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Территория населенных пунктов– всего, | га | 655,0 | 655,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | С. Советское | -//- | 655,0 | 655,0 |
| 1.2. | Площадь земель сельскохозяйственного назначения | га | 4846 | 4846 |
| 1.3. | Площадь земель лесного фонда | -//- | 0 | 0 |
| 1.4. | Площадь земель водного фонда | -//- | 0 | 0 |
| 1.5. | Площадь земель промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны | га | 0,028 | 0,028 |
| 1.6. | Земли запаса | га | 0 | 0 |
| 1.7. | Изменение территории населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения– всего, | га | 0 | 0 |
| 2. | Население – всего, | чел. | 345 | 340 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | С. Советское | -//- | 345 | 340 |
| 2.1. | Возрастная структура населения: | чел./% | 345/100,0 | 340/100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста | -//- | 52//15,1 | 51/14,9 |
|  | в трудоспособном возрасте | -//- | 206/59,7 | 173/50,9 |
|  | старше трудоспособного возраста | -//- | 87/25,2 | 116/34,2 |
| 3. | Жилищный фонд – всего, | т. м2 общ. пл. | 9,2 | 9,2 |
| 3.1. | Убыль жилищного фонда | т. м2 общ. пл. | - | - |
| 3.2. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | -//- | - | - |
| 3.3. | Новое жилищное строительство – всего, | -//- | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | 1-2 этажная усадебная застройка | т.м2общ.пл. | - | - |
| 3.4. | Средняя жилищная обеспеченность общей площадью | м2/чел. | 26,6 | 34,2 |
| 3.5. | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
| 3.5.1. | водопроводом | % | 10 | 10 |
| 3.5.2. | канализацией | % | 20,6 | 20,6 |
| 3.5.3. | горячим водоснабжением | % |  |  |
| 3.5.4. | газоснабжением | % | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -природным газом | % | 38,3 | 38,3 |
|  | -сжиженным газом | % | 61,7 | 61,7 |
| 3.5.5. | ваннами и душем | % | 20,6 | 20,6 |
| 3.5.6. | центральным отоплением | % | 0 | 0 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего, | мест | 140 | 140 |
| 4.3. | Учреждения здравоохранения – всего, | пос./см. | 15 | 15 |
| 4.4. | Предприятия торговли – всего, | м2 торг. пл. | 87 | 87 |
| 4.5. | Предприятия общественного питания – всего, | пос.мест | 0 | 0 |
| 4.6. | Предприятия бытового обслуживания – всего, | раб. мест | 0 | 0 |
| 4.7. | Учреждения культуры – всего, | мест | 250 | 250 |
| 4.8. | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |
|  | спортивный зал – всего, | м2 | 200 | 200 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улиц и дорог – всего | км. | 7,1 | 7,1 |
| 6. | Инженерная инфраструктура. |  |  |  |
| 6.1. | Водопотребление – всего, | л/сут. на чел. | 400 | 470 |
| 6.1.1 | Среднесуточное водопотребление – всего | м3/сут. | 138,0 | 159,8 |
| 6.2. | Водоотведение. | л/сут. на чел. | 0 | 0 |
| 6.2.1 | Суммарный расход сточных вод | м3/сут. | 0 | 0 |
| 6.3. | Электроснабжение. |  |  |  |
|  | потребляемая нагрузка - всего | МВт/год | 293,9 | 289,7 |
| 6.4. | Газоснабжение. |  |  |  |
|  | годовой расход газа | млн.нм3/год. | 0,1 | 0,1 |

4.2.Сведения о планируемых для размещения на территории

поселения объектах федерального значения, объектов

регионального значения

В соответствии со Схемой территориального планирования Воронежской области  размещение на территории Советского сельского поселения объектов федерального и регионального значения не предусмотрено.

4.3.Сведения о планируемых для размещения на территории

поселения объектах местного значения уровня муниципального района

В соответствии со Схемой территориального планирования Калачеевского муниципального района Воронежской области, размещение объектов местного значения  муниципального района на территории Советского сельского не предусматривается.

- Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с учетом реализации мероприятий предусмотренных программой

Анализ фактических расходов по инвестиционным проектам не производился в связи с тем, что все предлагаемые мероприятия будут реализовываться в период с 2017 по 2030 гг. Плановые расходы на финансирование мероприятий с разбивкой по каждому источнику финансирования приведены в приложении №1.

Для анализа фактических и плановых расходов необходимо разработать инвестиционные проекты и утвердить инвестиционные программы.

Таблица 15

Перечень мероприятий по модернизации системы водоснабжения

Советского сельского поселения

| № | Мероприятие | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021-2030 годы | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частична замена водопроводных сетей с. Советское | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 230,0 | 360,0 |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации и строительство водопроводной сети и 1 скважин в с. Советское | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 600,0 | 1300,0 |
| 3 | Замена глубинного насоса | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 115,0 | 150,0 |
| 4 | Установка ограждения санитарной зоны вокруг скважины и водонапорной башни С. Советское | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 24,0 |
| Итого |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 877,0 | 957,0 | 1834,0 |

- Обосновывающие материалы.

# 6.1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

### Демографический потенциал.

На территории Советского сельского поселения наблюдается сложная  демографическая ситуация. Динамика населения последних лет характеризуется изменениями в сторону снижения численности населения. Динамика естественного движения населения характеризуется минусовыми показателями. Возрастная структура населения относится к регрессивному типу.

Вместе с этим увеличивается  миграционный  процесс  сезонно-проживающего населения, начиная с весны по осень увеличивается численность населения в основном  за счет  населения пенсионного возраста, постоянно-проживающего в городе. Данная категория населения не участвует в создании экономической базы поселения,  при  этом значительно увеличивает  нагрузку  на инженерно-транспортную и коммунальную инфраструктуру сельского поселения.

Анализ существующей ситуации не позволяет прогнозировать кардинальные изменения демографических процессов, следовательно, предполагается сокращение численности населения и его дальнейшая стабилизация на период до 2030 года.

### Перспективные показатели спроса на ресурсы системы водоснабжения.

С учетом  прогнозируемой  отрицательной  динамики  численности  населения, составлен прогноз фактической реализации услуг водоснабжения в Советском  сельском поселении в перспективе до 2030 года.

В населенном пункте с. Советское необходимо развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию водозаборной скважины, уличных водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов.

Для дальнейшего развития Советского сельского поселения и водоснабжения в том числе, необходимо:

- существенно снизить изношенность сетей;

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

кардинально снизить сверхнормативные потери в сетях

На расчетный срок предусматривается:

- Доведение до 100% охвата населения с. Советское  централизованным водоснабжением.

Анализ  динамики  услуг  водоснабжения  показал,  что  к  2030  году  общий объем потребления воды уменьшиться, так как в перспективе ожидается уменьшение  числа потребителей. Так, к 2030 году убыль потребления, по прогнозным показателям, составит 8,9 %.

### Перспективные показатели спроса на ресурсы системы   газоснабжения.

В связи с отрицательной динамикой  численности населения  повышение потребления природного газа до 2030 года не планируется.

Потребление  газа  по  Советскому сельскому поселению представлено в таблице.

Таблица 16

| Наименование поселения | 2017 год |  | 2030 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Расход газа, млн. нм3/год | Численность населения, чел. | Расход газа, млн. нм3/год |
| Советское сельское поселение ё | 345 | 0,661 | 340 | 0,750 |

### Перспективные  показатели  спроса  на  ресурсы  системы электроснабжения.

В связи с отрицательной динамикой  численности населения  повышение потребления электроэнергии до 2030 года не планируется.

Потребление электроэнергии по Советскому  сельскому поселению представлено в таблице.

Таблица17.

| Наименование муниципального образования | 1 очередь |  | Расчетный срок (2030 г) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовое электропотребление, млн. кВтч | Максимал. электрич. нагрузка, МВт | Годовое электропотребление, млн. кВтч | Максимал. электрич. нагрузка, МВт |
| Советское сельское поселение | 0,11 | 0,1908 | 0,123 | 1,909 |

6.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в генеральный план

сельского поселения.

Анализ  существующего  текущего  состояния  коммунальной инфраструктуры  позволяет  разработать  целевые  показатели  развития  системы водоснабжения  Советского сельского поселения  в перспективе до  2030  года. Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры рассчитаны в первую очередь на основе прогноза динамики численности населения.

Для расчета численности населения Советского сельского поселения  на перспективу использован метод демографического прогноза, основанный на применении математических функций, с учетом сложившихся социально-экономических условий и гипотезы демографического и экономического развития поселения.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 01.10.2013 г. № 359/ ГС.

К ним относятся:

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов.

Характеристикой  надежности  водопроводных  сетей  Советского сельского поселения  служит  показатель степени износа, который  составляет 100%. На перспективу до 2031 года был произведен расчет целевых показателей, характеризующих надежность системы водоснабжения в поселении.

Таблица 18.  Целевые показатели в системе водоснабжения.

| Наименование /год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля сетей нуждающихся в замене, % | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 30 |

Для  достижения  целевых  показателей  существует  необходимость проведения  ремонтных  работ  на  существующих  сетях  и  объектах  системы водоснабжения,  находящихся  в  изношенном  состоянии.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения сельского поселения являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение к 2030году уровня потерь и неучтенных расходов воды.

### Газоснабжение.

Целевым  показателем  в  системе  газоснабжения  на  долгосрочную перспективу является удельный вес газифицированного жилищного фонда. На сегодняшний день доля газифицированного жилищного фонда в с. Советское  составляет –38,3 %. Указанный показатель в перспективе не будет доведен до 100 %.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем газоснабжения являются:

- максимальная газификация территорий;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов газоснабжения.

6.3. Характеристика состояния и проблем соответствующей системы

коммунальной инфраструктуры

Водоснабжение

Значительный физический износ трубопроводов и запорной арматуры, установленной на водопроводных сетях, приводит к постоянным порывам, потерям воды при транспортировке, перерывам в водоснабжении у потребителей, материальным затратам на устранение аварий.

Общее состояние системы водоснабжения в связи с длительными сроками эксплуатации и высоким уровнем износа большей части сооружений и трубопроводов неудовлетворительное. Замена аварийных участков остро необходима, т.к. помимо затрат, связанных с потерями воды и устранением аварий, нарушается водоснабжение населения, объектов соцкультбыта.

В Советское  сельском поселении не все потребители  воды оснащены приборами учета расхода воды, что является нарушением федерального закона 261-ФЗ от. 23.11.2009. Поэтому программой развития системы водоснабжения предусматривается установка приборов учета воды.

### Водоотведение

В настоящее время в Советском   сельском поселении централизованная система канализации отсутствует.

Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами, с последующим выбросом стоков на рельеф.

### Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов

Сбор и транспортировка бытовых отходов частично организован, вывозом занимается глава КФХ «Карповец П.М.» , часть  жителей  самостоятельно вывозят на свалку ТБО расположенную на территории поселения. Проблемы в области сбора и транспортировки отходов: отсутствие достаточного количества контейнеров и оборудованных площадок для сбора мусора; отсутствие специализированной техники для вывоза мусора.

### Электроснабжение.

Электроснабжение на территории сельского поселения обеспечивает Калачеевский  РЭС филиала ПАО «МРСК ЦЕНТРА» - «Воронежэнерго». На сегодняшний день систему мощности электростанций поселения можно считать достаточной для обеспечения электроэнергией жилищного и хозяйственного сектора.

Проблемы в области электроснабжения: износ сетей и оборудования.

### Газоснабжение

Газоэксплуатирующей организацией на территории поселения является филиал ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» в г. Калаче. Проблем в области газоснабжения  нет.

Теплоснабжение

Тепловые сети в населенных пунктах Андреевского сельского поселения отсутствуют.

6.4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсоснабжения,

мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических

ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и

повышения энергетической эффективности.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, ведет к повышению эффективности работы системы.

Основными задачами Программы являются:

- совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями;

- внедрение энергоэффективных устройств в муниципальных зданиях.

6.5. Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы

коммунальной инфраструктуры

Результатами реализации мероприятий по развитию систем газоснабжения являются:

- максимальная газификация территорий;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов газоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем электроснабжения являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов электроснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе электроснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Советского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы носит социальный характер.

Водоснабжение

Для обеспечения более комфортной среды проживания населения проектом предлагается обеспечить централизованной системой водоснабжения всех потребителей села с. Советское  водой питьевого качества. Источник водоснабжения – подземные грунтовые воды.

На  расчетный срок предусмотрено устройство индивидуального водопровода для каждого потребителя.

Вокруг каждого источника хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматриваются зоны санитарной охраны I, II, III поясов, согласно СНиП 2.04.02-84*.

Для водоснабжения предлагается:

-проведение работ по реконструкции сетей и сооружений водопровода;

-установка приборов учета на скважинах и у потребителей.

- расширение централизованной сети.

Централизованная система водоснабжения должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, нужды пожаротушения.

Перспективные расходы на хозяйственно-питьевые нужды населения определены на основании СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на пожаротушение принимаются в соответствии с таблицей 5 СНиПа 2.04.02-84* и СНиПом 2.0401-85*.

В качестве водоисточника используется водозабор, представленный эксплуатационными скважинами.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* минимальный свободный напор в сети водопровода при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен быть:

- для одноэтажной застройки – 10 м;

- для двухэтажной застройки – 14 м.

В часы минимального водопотребления напор на каждый этаж, кроме первого, допускается принимать равным 3 м, при этом должна обеспечиваться подача воды в емкости для хранения.

Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не менее 10 м. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Проектные предложения будут уточняться в процессе разработки рабочих проектов по развитию сетей водоснабжения Советского сельского поселения.

Решения рабочих проектов должны обеспечивать:

-  надежность водоснабжения;

-  экологическую безопасность села;

- 100% соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПин;

-  сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

Теплоснабжение

. Строительство новых централизованных источников тепла в Советском сельском поселении не планируется. Организация обеспечения населенных пунктов теплом будет развиваться, и совершенствоваться на основе локальных газовых котельных и индивидуальных систем теплоснабжения.

# 7. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение

# целевых показателей

  - Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

в области водоснабжения .

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению Советского сельского поселения на общую сумму 1834 тыс. руб.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей;

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

- кардинально снизить сверхнормативные потери в сетях.

Мероприятия развития инфраструктуры водоснабжения сельского поселения приведены в приложении к Программе..

Для реализации инвестиционных проектов по водоснабжению рекомендуется принять участие в государственной программе Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области».

Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического развития России.

Целесообразность использования программно-целевого метода для перехода к устойчивому функционированию и развитию сектора водоснабжения определяется тем, что:

- задача по обеспечению населения чистой водой входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития страны, ее решение позволяет обеспечить возможность для улучшения качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем водоснабжения, создать условия для эффективного функционирования и устойчивого развития организаций.

- необходимые капитальные вложения не могут быть осуществлены в пределах одного финансового года и требуют значительных расходов бюджетов различных уровней;

- проблемы снабжения населения чистой водой носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства.

в области электроснабжения.

Инвестиционные проекты отсутствуют. На основании разработанных документов необходимо разработать соответствующие инвестиционные проекты и инвестиционные программы Советского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области.

Реализация указанных проектов в сфере электроснабжения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей;

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

- реализация программ по энергосбережению.

в области газоснабжения.

Инвестиционные проекты отсутствуют. На основании разработанных документов необходимо разработать соответствующие инвестиционные проекты и инвестиционные программы Советского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области.

Реализация указанных проектов в сфере газоснабжения позволит:

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

### в области сбора и транспортировки твердых бытовых отходов

- Программа инвестиционных мероприятий по сбору и транспортировке твердых бытовых   отходов Советского сельского поселения на общую сумму  95,0 тыс. руб.

- Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения позволит:

- - улучшить экологическое состояние территории Советского сельского поселения.

  - Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры.

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Советского сельского поселения. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню.

Финансовые потребности, необходимые для реализации программы комплексного развития, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения и платы за подключение к системам водоснабжения.

  - Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные

услуги на соответствие критериям доступности

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за водоснабжение, электроснабжение, вывоз ТБО.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг. Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения Советского сельского поселения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения

Расчет расходов населения на коммунальные ресурсы до 2028 г. произведен в ценах отчетного периода на основании прогноза спроса населения на коммунальные ресурсы и прогнозируемых тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) по каждому из коммунальных ресурсов.

Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги проведена путем определения пороговых значений платежеспособности потребителей за жилищно-коммунальных услуг. Анализ платежеспособной возможности населения товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется на основании следующих нормативных документов:

– Постановление Правительства РФ от 29.08.2005 № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг».

– Постановление Правительства РФ от 21.12.2011 г. № 1077 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2012 - 2014 годы».

– Постановление Правительства РФ от 21.02.2013 N 146 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2013 - 2015 годы».

– Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию системы показателей оценки перехода к полной оплате ЖКУ населением муниципальных образований субъектов РФ».

Анализ платежеспособности населения основан на сопоставлении нормативной, ожидаемой и предельной платежеспособной возможности населения. Расчет платежеспособной возможности населения базируется на следующих показателях:

– среднедушевой доход населения;

– фактическая (установленная) величина платежей граждан за ЖКУ для населения в расчете на 1 м2 общей площади;

– федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в Новосибирской области;

– региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 площади в муниципальных образованиях.

Нормативная (расчетная) и фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно утвержденным и прогнозируемым ценам (тарифам) на жилищно- коммунальные услуги и уровню оплаты ЖКУ населением в расчете на 1 м2 общей площади.

При переходе от оплаты за коммунальные ресурсы по установленным нормативам потребления на оплату по фактическому потреблению по приборам учета и при отсутствии отдельных видов благоустройства фактическая величина платежей граждан может изменяться в меньшую сторону.

Оценка уровней тарифов, инвестиционных составляющих в тарифах (инвестиционных надбавок), платы (тарифа) за подключение (присоединение), необходимых для реализации Программы, проведена на основании и с учетом следующих нормативных документов:

– Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 г.;

– Прогноз социально-экономического развития РФ на 2013 г. и плановый период 2014-2015 гг.;

– Индексы-дефляторы на регулируемый период (до 2015 г.), утв. Минэкономразвития Росси от 24.08.2012.

В соответствии с прогнозным расчетом совокупных инвестиционных затрат по проектам и максимально возможным ростом тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) проведена оценка размеров тарифов, инвестиционных составляющие в тарифе (инвестиционных надбавок), платы (тарифа) за подключение (присоединение), необходимых для реализации Программы.

Реализация проектов Программы приведет к тому, что тарифы на коммунальные услуги с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) составят (к 2030 г., прогнозная оценка):

– электрическая энергия – 10,30 руб./кВт∙ч, темп роста 2030/2017 гг. – 347,85%;

– холодное водоснабжение – 76,05 руб./м3 , темп роста 2031/2017 гг. – 291,07%;

  - Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Оказание мер социальной поддержки, в том числе отдельным категориям граждан, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг не планируется.

8. Управление программой. Механизм реализации и контроля

за ходом реализации.

Реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Советского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы осуществляется администрацией сельского поселения.

Реализация Программы предусматривает также участие органов исполнительной власти района в пределах законодательно определенных полномочий.

На уровне администрации поселения осуществляется:

•	проведение предусмотренных Программой преобразований в коммунальном комплексе поселения;

•	реализация Программы на территории поселения;

•	проведение предусмотренных Программой мероприятий с учетом местных особенностей.

А также:

•	сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

•	мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

•	обеспечение взаимодействия администрации Советского сельского поселения с администрацией Калачеевского муниципального района, а также юридических лиц, участвующих в реализации Программы;

•	подготовка предложений по распределению средств бюджета поселения, предусмотренных на реализацию Программы и входящих в ее состав мероприятий с учетом результатов мониторинга ее реализации.

•	проведение администрацией Советского сельского поселения в пределах своих полномочий ежегодного мониторинга   о ходе выполнения программных мероприятий.

Контроль над ходом реализации программных мероприятий на территории сельского поселения осуществляет глава администрации сельского поселения или назначенное ответственное лицо.

Перечень мероприятий по модернизации системы водоснабжения и перечень мероприятий по модернизации системы ТБО приведен в приложении к Программе.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей  воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

# ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральным законом от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 –ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Земельным кодексом Российской Федерации;

- Водным кодексом Российской Федерации;

- Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05. 2011 №204 «О разработке программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 1 октября 2013 г. № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

На основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2012 г. № 2071-р «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в  соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», проект Программы выполнен на основании ранее разработанного генерального плана Советского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области.

Подготовка проекта Программы осуществлена применительно ко всей территории поселения. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации    от 14 июня 2013г. № 502, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения утверждается на срок не менее 10 лет и не более чем на срок действия генерального плана поселения.

Приложение

к Программе

Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов

| № п/п | Содержание мероприятия |  | Источники финансирования | Стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| - Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Частична замена водопроводных сетей |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 130,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 |
| 1.2. | Разработка проектно-сметной документации и строительство водопроводной сети и 1скважины (7,0 км) |  | местный бюджет, пожертвования граждан, спонсорские средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1300,0 |
| 1.3. | Замена глубинного насоса |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| 1.4. | Установка ограждения санитарной зоны вокруг скважины и водонапорной башни с. Советское |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 |
| - Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение и установка светодиодных светильников уличного освещения (46 шт.) | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| - Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Приобретение мусорные контейнеров для сбора мусора на улицах (4 шт.) | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 |
| 4.2. | Оборудование контейнерной площадки (1 шт.) | Спонсорские средства средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
|  | ИТОГО |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 889,0 | 1015,0 | 245,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 2229,0 |